Warszawa, dnia 28.09.2023 r.

Zapytanie ofertowe na ,,Wewnętrzne ocieplenie garażu blaszanego stojącego na terenie siedziby PFRON w Macierzyszu”

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wewnętrzne ocieplenie garażu blaszanego stojącego na terenie siedziby PFRON w Macierzyszu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- wewnętrzne wymiary garażu: długość 26 m, szerokość 4,5 m, wysokość garażu z prawej strony: 3 m, wysokość garażu z lewej strony 4 m;

- wykonanie przedścianki w zabudowie płytą OSB, frezowaną (pióro-wpust) o grubości 15 mm;

- przedściankę należy odsunąć od ściany garażu na 5 cm za pomocą profili 100 (szerokość profilu, do którego dokręcone zostaną płyty OSB. Profile mają dodatkowo wzmocnić konstrukcję garażu);

- montaż profili co 60 cm po obwodzie garażu (na obu ścianach i suficie);

- montaż profili wzmocnionych co 120 cm (na obu ścianach i suficie);

- montaż od podłogi jednej warstwy styropianu fasadowego 50mm, kładzionego po obwodzie garażu, od podłogi garażu do wysokości 50 cm;

- montaż wełny mineralnej 50 mm dalszej powierzchni ścian i sufitu. Wełnę należy położyć na styropian;

- montaż płyt OSB 15 mm, frezowanych, na ściany i sufit garażu;

- montaż oświetlenia w suficie garażu. Średnie natężenie oświetlenia w każdym miejscu garażu nie może mieć mniej niż 200 lx;

- montaż czujek systemu włamania i napadu;

- demontaż oświetlenia i czujek systemu napadu i włamania z sufitu garażu;

- montaż podłogi z płyty OSB 22 mm, frezowanej na powierzchni istniejącej kostki brukowej.

- posprzątanie garażu i terenu wokół.

- wywóz wszelkich materiałów i pozostawionych elementów z siedziby PFRON.

- prace początkowe:

- sprawdzenie szkieletu garażu pod kątem konstrukcji (dopuszczalna nośność zabudowy);

- demontaż oświetlenia i czujek systemu napadu i włamania z sufitu garażu;

- zaizolowanie łączenia na styku ścian garażu z podłożem. Podłoże wykonane jest z kostki brukowej;

- uszczelnienie łączeń blach całego garażu za pomocą nitów (odstająca blacha, naprawa uszkodzonej blachy);

- uszczelnienie łączeń całego garażu za pomocą taśmy uszczelniającej systemowej, zapobiegającej wystąpienia wewnątrz garażu wilgoci i grzybów);

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej rękojmi na wady oraz minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym dostarczone materiały i wykonane prace, licząc od daty jego realizacji – tj. od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:

- nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) naprawy przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym;

- Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie części składowe, użyte materiały oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych przez dostarczone materiały, deklarowane przez Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywać będzie Wykonawca;

- gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę, koszt Wykonawcy, co oznacza, iż wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej ponosić będzie Wykonawca;

- w przypadku awarii zgłoszonej przez Zamawiającego będzie miał obowiązek jej usunięcia. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia.

- Wizja lokalna:

- ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, sprawdzenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i warunków związanych z wykonaniem usługi oraz skalkulowania ceny oferty Zamawiający wymaga złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej;

- termin wizji lokalnej ustala się na dzień 03.10.2023 r. o godz.10:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców siedzibie PFRON w Macierzyszu przy ul. Wojska Polskiego 20.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych oraz instrukcjami technicznymi urządzeń;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac;

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do usuwania awarii w czasie i po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy;

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy demontujący oraz montujący oświetlenie będę posiadać uprawnienia energetyczne: elektroenergetyczne (przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki (straty) wynikłe z prowadzenia prac.

- Opis kryteriów.

- Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone;

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- Kryterium – cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

| C = | C n | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |
| C n | – cena brutto oferty najtańszej |  |
| C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów;

- wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów;

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wymagane dokumenty.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi konserwacji były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

- termin składania ofert do dnia 05.10.2023 r. do godz. 1000;

- sposób składania ofert: na adres email: kornatowskii@pfron.org.pl

- oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 8.00-15.00:

- Krzysztof Ornatowski, tel. 2205055607

- Termin wykonania Zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni.

- Informacje dodatkowe.

- w toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

- występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego;

- oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

- oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta;

- na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców;

- wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy.

- Postanowienia końcowe.

- Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania 
na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia;

- w przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
przygotowania i złożenia oferty;

- wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT.

- Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z Zapytaniem Ofertowym Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Zapytania Ofertowego oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Źródło danych osobowych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli Oferenta za jego pośrednictwem.

Kategorie danych osobowych

Zakres danych dotyczących przedstawicieli Oferenta obejmuje dane osobowe przedstawione w ofercie, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji obowiązującymi u administratora.

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, np. organom publicznym.

Prawa podmiotów danych

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo:

- na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;

- na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

- na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO;

- na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;

- na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestniczenia w Zapytaniu Ofertowym.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Realizacja obowiązku informacyjnego w imieniu administratora

Oferent jest zobowiązany do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora osobom, których dane zawarte są w ofercie.

W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych 
w ramach realizacji umowy zamawiający przeprowadzi weryfikację wdrożenia przez wykonawcę odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych i chroniących prawa osób, których dane dotyczą.

………………………………………………

(pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Załączniki:

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy